EH电动卧式机台使用说明书

一、功 能：

EH电动卧式机台是专为HF系列和NK系列推拉力计配套用的推拉负荷试验台。本产品采用双导杆结构，具有稳定性好，适用范围广，使用方便等优点，并具有无极调速，手动（点动）、自动控制切换功能。适用于电子电器、电线电缆、五金机电、电磁机械、汽车配件、动力机械、粘胶化工、建筑门窗、塑胶塑编、弹簧制造、医疗器械、消防器材、印刷包装、剃须刀业、渔具航空、拉链纽扣、纺织服装、煤炭、家具、电梯、打火机及点火装置、锁具、笔业、电力等行业及科研机构、学校等测试。

二、特 点：

1、电动加载，无级调速，齿轮传动

2、结构紧凑，传动平稳

3、可将本机台安装于桌（台）面使用，使机架更加稳固

三、规格参数：

·最大负载：1000N

·有效行程: 150 mm

·测试速度：0-500 mm/min

·工作电压：AC220V

·净     重：40kg

四、测力计安装方法:

EH电动测试架与丝杆连接的载体,从上至下,依次为：

- 测力计安装板

- 介板

- 连接板

- 传动螺母

- 首先将连接板上4-M5内六角卸下,然后用4-M3-10沉头螺钉(附件袋中有)将测力计与测力计安装板连接牢固,再将连接板与传动螺母连接牢固,测力计安装完成。

五、控制面板使用方法:

1.	电源开关：当按下按钮时,接通电源,再次按下,电源断开。

2.	速度控制：由于被测物体的不同及用户要求,当调整调速器旋钮时,载体的运动速度为0～500mm/min。

六、功能控制：

手动/自动，当将旋钮旋至手动时，如使载体运动，则需按住左（LEFT）或右（RIGHT）键，断开则运动停止。当旋钮旋至自动时，如使载体运动则直接按左（LEFT）或右（RIGHT）键。

七、夹具高度调整：

EH测试架左端手轮（壳体下方）为夹具高度调整手轮，手轮上方为M6锁紧螺丝，首先将M6内六角松开，将手轮向左或右旋转至所需高度后，将M6螺丝锁紧。

八、行程调整:

定位杆上定位套1、4为最大行程限制，定位套2、3为用户测量所需行程调节套。

九、计数器使用方法：

计数器上方为数字显示屏、记录试验次数，下方为预置按钮，共4个，从左至右分别为个、十、百、千，表示预设置可设在0～9999的范围内。如：用户对某一产品进行连续测试，测试次数为9999， 需分别在4个按钮上调节，调至显示为9999，再按手动/自动按钮，即可进行测试9999次，运行9999次后自动停止，如需再次测试，按停止按钮即可。

十、注意事项:

设备供电电源必须有地线(接地电阻必须≤4欧姆。

十一、保修：

在检测时，微动开关在10万次以内保修，超出使用次数，以上配件收取成本费。